Государственное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет

им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

_____________________________________________________________________________

ФАКУЛЬТЕТ  «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА       «ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ И РОБОТЫ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА НА ТЕМУ

«СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОПОРНЫХ МАРКЕРОВ»

| Руководитель НИРС | ______________________________ | (Макашов А.А.) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  |
| Исполнитель НИРС, студент группы СМ11-11М |  | (Андреев Е.В.) |

Москва, 2019 г.

РЕФЕРАТ

Отчёт на __ стр., _ ч., 20 рис., 11 источников, 3 таблицы.

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОПОРНЫХ МАРКЕРОВ.

Перечень ключевых слов:

Целью данной работы является

Результаты работы:

В данной работе были определены

Оглавление

Введение	4

1. Обзор существующих маркеров	5

2. Описание методики сравнения	7

3. Маркеры ARuCO	9

1.1 Определение зависимости размера маркера от расстояния и разрешения камеры	9

4. Маркер Pi-Tag	13

5. Активный маркер	13

2.1 Алгоритм детектирования светодиодов на основе ярокости	14

2.2 Алгоритм детектирования светодиодов на основе преобразования Хаффа	15

2.3 Алгоритм детектирования светодиодов на основе преобразования Хаффа	15

3. Выбор камеры	16

Заключение	16

Список использованных источников	17

Приложение 1. Исходный код примера алгоритма детектирования светодиодов	18

Введение

В данной работе объектом исследования являются опорные маркеры, использующиеся в робототехнике для навигации в пространстве. АНПА необходимо произвести стыковку с донной зарядной станцией. Считаем, что аппарат оснащён всеми необходимыми датчиками, вопросы маневрирования в данной работе не рассматриваются. Подход к станции на расстояние 10 м осуществляется по гидроакустическому маячку.

Предлагается осуществлять наведение и позиционирование аппарата вблизи с помощью видеокамер (ВК). установленных на АНПА и опорных маркеров определённого типа.

Цель работы – изучение различных типов опорных маркеров и определение их применимости в подводной робототехнике.

Задачи:

- исследование имеющихся готовых программных решений для обнаружения и определения маркеров;

- определение зависимости габаритов маркера от дальности и разрешения ВК;

- определение влияния шумов и эффекта размытия на точность идентификации маркеров;

- разработка алгоритма распознавания светодиодов в качестве реперных объектов;

- компоновка конструкции зарядной станции и выбранных средств наведения.

1. Обзор существующих маркеров

Опорные маркеры имеют уникальный дизайн и различные геометрические формы (рис. Рисунок 1) , однако все они могут быть автоматически обнаружены с помощью камеры. Системы определения маркеров используются в таких областях, как приложения дополненной реальности, медицина, космос и задачи, связанные с роботизацией. Разновидность область применения определяет критерии, которые характеризуют качественные свойства маркера и включают в себя такие критерии оценки, как устойчивость к перекрытию тенью, расстояние до маркера, ложноположительные и ложноотрицательные показатели, чувствительность детектирования к освещению и др.

Рисунок 1 – Различные типы опорных маркеров

Опорным маркером может являться любая фигура. Однако на практике разработчики программного обеспечения мобильных роботов ограничины такими факторами, как разрешение видеокамеры, особенности цветопередачи и освещённости конкретной среды эксплуатации, вычислительная мощность оборудования, а также наличие или отсутствие открытых исходных кодов, содержащих алгоритмы детектирования. Как правило, обычно черно-белый маркер простой формы. Чаще это прямоугольник или квадрат со вписанным во внутрь идентификатором-образом.

В работе [1] проведено сравнение популярных маркеров ARTag, AprilTag и CALTag в отношении устойчивости детектирование при наличии вращения.

В статье [2] авторы описывают собственный опорный маркер и проводят его сравнение с имеющимися. Также описана общая последовательность операций над изображением при детектировании маркера. В работах [3,4] затрагиваются вопросы детектирования круглых маркеров, как цветных, так и чёрно-белых. Также рассматриваются алгоритмы оценки эллипсов и окружностей.

2. Описание методики сравнения

Прежде чем приступить к сравнению маркеров, необходимо составить методику оценки применимости конкретного типа в подводной робототехнике.

Для каждого типа определим 4 размера, условно обозначаемые в дальнейшем как «xs», «s» «m» и «l». Действительные габариты приведены в соответствующих таблицах ниже.

ВК настроена на максимально возможное разешение – 1080p, освещение – комнатное, оставалось неизменным на протяжении всех экспериментов.

Расположим маркеры на различных расстояниях от камеры и для каждого из них выясним возможность определения образца каждого размера. На рисунке Рисунок 2 показана схема эксперимента. Соответствующие расстояния указаны ниже:

l1 = 5150 мм,

l2 = 3520 мм,

l3 = 1870 мм.

Также для каждого типа определим пороговые значения, определяющие границу идентифицируемости. Проделаем это для каждого идентифицируемого образца на расстояниях от l1 до l3.

Рисунок 2 – Схема эксперимента

3. Маркеры ARuCO

Одним из наиболее популярных типов является ARuCo маркер, поскольку его реализация включена в стандартный пакет поставки билиотеки компьютерного зрения OpenCV (до версии 4) и вынесена в отдельный модуль пакета OpenCV-contrib начиная с версии 4.

1.1 Определение зависимости размера маркера от расстояния и разрешения камеры

Выявим зависимость габаритов маркера от дальности обнаружения и разрешения камеры экспериментальным путём (рис. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Проведение эксперимента

Требовалось определить возможность идентификации маркеров «xs» и «s» на выбранных расстояниях. Результаты эксперимента приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1.

Экспериментальные данные обнаружения

| Размер | Расстояние | Определяется? |
| --- | --- | --- |
| xs (60 x 60 мм) | l1 | Нет |
|  | l2 | Нет |
|  | l3 | Да |
| s (90 x 90 мм) | l1 | Нет |
|  | l2 | Нет |
|  | l3 | Да |
| m (130 x 130 мм) | l1 | Да |
|  | l2 | Да |
|  | l3 | Да |

Пороговое расстояние (см. рис. Рисунок 2Рисунок 2 – Схема эксперимента) для маркера xs равно 2650 мм, при этом сам маркер имеет размеры 33 х 33 пикселя (рис. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Пикселизация маркера «xs»

Пороговое расстояние для маркера s равно 3210 мм, при этом сам маркер имеет размеры 40 х 40 пикселя (рис. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Пикселизация маркера «s»

Выведем формулу, связывающую расстояние от камеры до объекта распознавания с габаритами последнего при заданном разрешении ВК. Очевидно, что размер макрека зависит прямо пропорционально от дальности и обратно пропорционально от разрешения. Влияние угла обзора камеры и его уменьшение при вереходе лучей из воздушной среды в водную, искажения, вызванные движением воды, а также возможность обнаружения маркера под углом на данном этапе не учитываем.

,

M – размер маркера, мм

k – масштабный коэффициент, пиксели

l -  расстояние до маркера

r – разрешение камеры по ширине кадра

, отсюда .

Примем.

Таким образом, в идеальных условиях габариты опорного маркера, необходимые для его обнаружения с 10 метров:

,

что является неудовлетворительным результатом.

4. Маркер Pi-Tag

Результаты эксперимента приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 2.

Экспериментальные данные обнаружения

| Размер | Расстояние | Определяется? |
| --- | --- | --- |
| xs (55 x 55 мм) | l1 | Нет |
|  | l2 | Нет |
|  | l3 | Нет |
| s (85 x 85 мм) | l1 | Нет |
|  | l2 | Нет |
|  | l3 | Нет |
| m (120 x 120 мм) | l1 | Нет |
|  | l2 | Нет |
|  | l3 | Да |

5. Активный маркер

Хорошим опорным объектом может являться светоизлучающий диод (СИД), поскольку он имеем малые размеры и будет в гораздо меньшей степени подвержен влиянию различных донных течений. К тому же,  СИД очень близок к точечному источнику света, что облегчает детектирование.

2.1 Алгоритм детектирования светодиодов на основе ярокости

Предлагается использовать следующую последовательность действий для обнаружения и определения положения СИД:

- Получение изображения в оттенках серого.

- Извлечение порогового изображения.

- Фильтрация и сглаживание порогового изображения.

- Нахождение контуров объектов с помощью детектора Канни [].

- Определене описывающего прямоугольника для каждого контура.

- Нахождение эллипса для каждого контура.

- Вычисление центра как полусуммы координат фокусов эллипса.

Рисунок 6 – Последовательность преобразования изображения для обнаружения положений светодиодов

Пороговое изображение определяется по уровню яркости, который задан в виде постоянного значения. В качестве сглаживающей операции используется морфологическое преобразование «opening» [], которое является комбинацией преобразований «erode» [] и «dilite» []. Матрица преобразования прямоугольная размера 5х5.

Детектор Канни призван обнаруживать границы объектов на изображении. Для его работы необходимо задать наибольшее и наименьшее ожидаемые значения яркости пикселей на границах обкъектов (в нашем случае контуров).

Исходный код примера исползования алгоритма приведён в приложении 1.

2.2 Алгоритм детектирования светодиодов на основе преобразования Хаффа

2.3 Алгоритм детектирования светодиодов на основе преобразования Хаффа

3. Выбор камеры

Заключение

Список использованных источников

Приложение 1. Исходный код примера алгоритма детектирования светодиодов

//https://docs.opencv.org/4.1.1/de/d62/tutorial_bounding_rotated_ellipses.html

//https://docs.opencv.org/4.1.1/d3/dbe/tutorial_opening_closing_hats.html

#include <opencv2/opencv.hpp>

#include <opencv2/aruco.hpp>

using namespace cv;

using namespace std;

int threshold_value = 245;

//int threshold_type = 3;

int const max_value = 255;

int const max_type = 4;

int const max_binary_value = 255;

float treshold_area = 30 * 20;

string path = "../../sources/";

string dir = "";

string file = "led_blue.jpg";

string full_path = path + dir + file;

Mat image, image_gray, hough, tresh, tresh_opening, canny_output, drawing;

RNG rng(12345);

vector<Vec3f> circles;

void morphology_Operation(int morph_operator, Mat& src, Mat & dst)

{

int morph_elem = MORPH_RECT;

int morph_size = 5;

Mat element = getStructuringElement(morph_elem, Size(2 * morph_size + 1, 2 * morph_size + 1), Point(morph_size, morph_size));

morphologyEx(src, dst, morph_operator, element);

imshow("Morph operation", dst);

}

int main(int argc, char** argv)

{

image = imread(full_path, IMREAD_COLOR);

cvtColor(image, image_gray, COLOR_BGR2GRAY); // Convert the image to Gray

//GaussianBlur(image, image_copy, Size(13, 13), 0, 0);

image.copyTo(hough);

HoughCircles(image_gray, circles, HOUGH_GRADIENT, 1,

image_gray.rows / 32,  // change this value to detect circles with different distances to each other

100, 30, 20, 50 // change the last two parameters

// (min_radius & max_radius) to detect larger circles

);

for (size_t i = 0; i < circles.size(); i++)

{

Vec3i c = circles[i];

Point center = Point(c[0], c[1]);

// circle center

circle(hough, center, 1, Scalar(0, 100, 100), 3, LINE_AA);

// circle outline

int radius = c[2];

circle(hough, center, radius, Scalar(255, 0, 255), 3, LINE_AA);

}

threshold(image_gray, tresh, threshold_value, max_binary_value, THRESH_TOZERO);

morphology_Operation(MORPH_OPEN, tresh ,tresh_opening);

//Canny(image_gray, canny_output, threshold_value-30, 255);

//Canny(tresh, canny_output, 0, 255);

Canny(tresh_opening, canny_output, 0, 255);

vector<vector<Point> > contours;

findContours(canny_output, contours, RETR_TREE, CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0, 0));

vector<RotatedRect> minRect(contours.size());

vector<RotatedRect> realRect;

vector<RotatedRect> minEllipse;

for (size_t i = 0; i < contours.size(); i++)

{

minRect[i] = minAreaRect(contours[i]);

if (contours[i].size() > 5 && (float(minRect[i].size.width) * float(minRect[i].size.height) > treshold_area)) {

realRect.push_back(minRect[i]);

minEllipse.push_back(fitEllipse(contours[i]));

}

}

drawing = Mat::zeros(canny_output.size(), CV_8UC3);

for (size_t i = 0; i < realRect.size(); i++)

{

Scalar color = Scalar(rng.uniform(0, 256), rng.uniform(0, 256), rng.uniform(0, 256));

// contour

//drawContours(drawing, contours, (int)i, color);

// ellipse

ellipse(drawing, minEllipse[i], color, 2);

// rotated rectangle

Point2f rect_points[4];

realRect[i].points(rect_points);

for (int j = 0; j < 4; j++)

{

line(drawing, rect_points[j], rect_points[(j + 1) % 4], color);

}

}

imshow("Original", image);

imshow("Grayscale", image_gray);

imshow("Treshold", tresh);

imshow("Hough Detector", hough);

imshow("Canny output", canny_output);

imshow("Contours", drawing);

waitKey(0);

return 0;

}